ANEXO ESTUDIO DEL PAISAJE URBANO

índice DEL ANEXO - ESTUDIO DEL PAISAJE URBANO

1.- INTRODUCIÓN	3

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO	3

2.- situación y descripción del ámbito del estudio de PAISAJE URBANO	3

2.1. situación	3

2.2. ámbito y parcelas OBJETO DEL ESTUDIO	4

2.3. ELEMENTOS DEFINIDORES DEL PAISAJE. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	4

1.- INTRODUCIÓN

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente Estudio de Paisaje Urbano (EPU), tiene la función de ayudar a comprender y resolver la solución final que se adopte en el Estudio de Detalle para la ordenación precisa de las parcelas 1 y 2, de un total de tres parcelas edificables previstas en el PERI de La Maestranza.

El área de estudio de este Estudio de Paisaje Urbano, forma parte del ámbito del PERI Maestranza, que en su momento fue incorporada al PEPRI Ciudad Vieja y Pescadería como ámbito incorporado y subsistente bajo la denominación de API-H4.01.

En la actualidad, casi la mitad de la población gallega vive en entornos urbanos. Atrás quedan aquellos tiempos en que la mayoría de la población de Galicia era rural, con una economía basada en el sector primario.

Con el paso de las décadas, se ha vuelto necesario ser consciente de la importancia de poder analizar el paisaje urbano de las ciudades para poder estudiar sus elementos constituyentes y poder establecer una diagnosis con sus valores y sus conflictos, con el fin de tomar las medidas oportunas encaminadas a crear nuevos espacios urbanos que mejoren la calidad de vida de sus usuarios. De esta manera, se podrá incluso conseguir comprender como se construye este paisaje de manera colectiva, fruto de la agregación de tejidos diversos que van conformando los barrios de las villas y ciudades a lo largo de las últimas décadas.

Para ello, hoy en día existe normativa que regula aquellos aspectos que serán necesarios estudiar en este documento, como algunas normas de aplicación directa de la Ley del Suelo de Galicia, algunas determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio, la Ley de paisaje de Galicia, la Guía de Estudios de Paisaje Urbano o las Directrices de paisaje de Galicia, estas últimas de reciente entrada en vigor.

2.- situación y descripción del ámbito del estudio de PAISAJE URBANO

2.1. situación

El ámbito de este Estudio de Detalle se localiza en un espacio urbano de transición entre la ciudad medieval original y el litoral. Se asienta sobre una zona muy llana con una pendiente inferior al 10%.

El ámbito del EPU se sitúa en el extremo este de la península de La Coruña, entre la muralla norte de la Ciudad Vieja (Casco Antiguo), y la Avda. del Metrosidero, en un área de límite con el borde marítimo.

Esta zona es el resultado de múltiples transformaciones que se fueron desarrollando a lo largo de varios siglos, siempre vinculadas a un uso militar, y sobre la que continuamente se han ido produciendo cambios a medida que estos terrenos militares se eran desafectados, resultado de la paulatina “desmilitarización” de los centros urbanos, producida en gran cantidad de ciudades españolas a lo largo de las últimas décadas.

En la actualidad, todavía pueden verse vestigios de esas estructuras defensivas a través de murallas medievales y baluartes.

1

2

Las parcelas a analizar en el Estudio de Detalle, limitan con la Av. del Metrosidero por el norte-noreste, con la Calle del Metrosidero por el este-sureste, con la Calle de la Maestranza por el sur-sureste y con la Calle del Campo de la Estrada por el oeste-noroeste.

Estas dos parcelas se sitúan entre la Calle de la Maestranza (que separa el ámbito de la muralla medieval), la Avda. del Metrosidero (arteria principal que articula esta zona de la ciudad) y la Calle del Metrosidero.

2.2. ámbito y parcelas OBJETO DEL ESTUDIO

El ámbito que se delimita engloba las parcelas edificables 1 y 2 del ámbito reparcelado del PERI de La Maestranza de 1994. Incluye un viario que separa ambas parcelas. La parcela 1 tiene forma de “L” y una superficie de 2.133 m2. La parcela 2 tiene forma de “Z” invertida y una superficie de 1.353 m2.

2.3. ELEMENTOS DEFINIDORES DEL PAISAJE. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

Como ya se indicó, la zona a estudiar se localiza en una posición estratégica entre la muralla medieval y el borde litoral de la ciudad, separado de este únicamente por la Real Sociedad Deportiva Hípica, un complejo recreativo-deportivo, situado entre la Av. del Metrosidero y el Paseo Marítimo. Está dentro de la Zona de Influencia de Costas.

En cuanto a los usos, se trata de dos solares destinados a un uso residencial.

El paisaje urbano debe entenderse como territorio urbanizado, fruto de la acción e interacción de factores humanos y naturales.

Fuente: Google Maps

Este paisaje puede percibirse desde el exterior del mismo, como visión de conjunto, y desde el interior, a través de las diferentes escenas urbanas.

A través de estos dos acercamientos, se puede desarrollar una metodología de análisis de los elementos que conforman este paisaje.

De esta manera, se establecerá una diagnosis que permita seleccionar aquellos aspectos positivos que conviene mantener, proteger o potenciar, y aquellos que será preciso corregir o minimizar.

Así, como punto de partida, este ámbito lo definimos como Paisaje de Centro Urbano, con las especificidades de Centro Urbano Histórico e incluso enmarcado en la de Paisaje Urbano Litoral.

Paisaje urbano exterior

A la hora de analizarlo desde el Exterior, puede hacerse a través de determinados Temas Urbanos, que ayudan a caracterizar este proceso de análisis.

De esta manera, como visión de conjunto, el ámbito de estudio podría encajarse en el de Territorios Inconclusos (TSR): de urbanizaciones sin acabar, incluido en un Frente Marítimo (FMF), de fachadas urbanas muy próximas al mar, donde predomina un tejido de uso residencial, conectado con la ciudad a través de viarios urbanos tradicionales (al estar en contacto con el Casco Antiguo) con otros de reciente creación.

Es importante destacar la presencia de elementos patrimoniales de gran valor en el entorno inmediato del área de estudio, como el recinto medieval del Casco Histórico y los restos de las estructuras defensivas de la ciudad.

Una vez clasificado el ámbito, es necesario establecer aquellos puntos de observación que ayuden a localizar los elementos estructurantes de este paisaje para llevar a cabo el análisis. Son importantes aquellos lugares geográficamente especiales, aquellos de pública concurrencia, o los accesos al ámbito. A su vez, estos puntos de observación pueden ser estáticos o dinámicos.

Así, como puntos de observación importantes, destacan los diferentes accesos al ámbito (en rojo), además de los viarios en torno a los cuales se articula el mismo: la Calle de la Maestranza, la Avenida y la Calle del Metrosidero, así como la Calle Julio Portela Ceballos y el Paseo Marítimo, todos ellos, lugares de pública concurrencia y desde donde se aprecia con claridad el ámbito (en azul).

También se han tenido en cuenta otros puntos de observación de pública concurrencia, como son la Plaza del Campo de la Estrada y el Parque de la Maestranza (en verde).

Estos puntos de observación se encuentran situados en distancias que están en un Primer Plano, con Amplitudes que no superan los 100m, y con Campos Visuales Semiabiertos o Cerrados.

En cuanto al tipo de paisaje, se trata de Tejido Urbano Residencial que se desarrolla extramuros del Casco Antiguo hacia el litoral, formando parte del Núcleo Histórico de la ciudad.

Al analizar los puntos de observación del Paisaje Exterior, se pueden detectar los elementos que delimitan los límites físicos, las áreas y los hitos que se perciben desde fuera del ámbito.

Punto de observación desde el Paseo Marítimo                         Punto de observación desde la Calle Julio Portela Ceballos

Punto de observación desde el nodo sureste                         Punto de observación desde el nodo nordeste

Punto de observación desde la calle  Maestranza al sureste    Punto de observación desde la calle Maestranza al suroeste

Punto de observación desde la av. del Metrosidero                      Punto de observación desde la av. del Metrosidero

Punto de observación desde la calle del Metrosidero              Punto de observación desde la calle.del Metrosidero

Punto de observación desde la calle intermedia                       Punto de observación desde la calle intermedia

Tras analizar los diferentes puntos de observación exteriores al ámbito seleccionados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

El paisaje desde el exterior tiene una valoración alta.

En cuanto a los valores, destacan los siguientes:

-El ámbito se encuentra en un espacio urbano singular en un lugar privilegiado, en una posición estratégica excepcional dentro de la ciudad, entre el Casco Antiguo el borde litoral y rodeado de elementos patrimoniales arquitectónicos y arqueológicos de gran valor, y con una exposición visual media-alta, en función de la posición del punto de observación.

-El entorno inmediato que rodea el ámbito está urbanizado y en un aceptable estado de conservación. La densidad edificatoria no es excesiva, situándose en un punto de transición entre la elevada densidad del Casco Histórico y las zonas libres y recreativas próximas al paseo marítimo.

-Al tratarse de una topografía muy suave, cualquier intervención que se realice dentro del ámbito, va a ser visible desde muchos puntos, incluso desde el otro lado de la ría.

-Predomina el uso residencial. La construcción en las dos parcelas vacantes no va a suponer un cambio en el paisaje urbano, puesto que las edificaciones se integrarán con las existentes y manteniéndose la percepción de la fachada litoral y del casco antiguo.

-Existen dos espacios libres situados en los bordes extremos, una plaza (Plaza del Campo de la Estrada) al noroeste y un parque al sureste (Parque de la Maestranza).

-Hay presencia de vegetación en varias zonas del ámbito y su perímetro, principalmente palmeras y metrosideros, algunos de ellos de gran porte.

En cuanto a los conflictos, es importante destacar los siguientes:

-En todo el ámbito hay una gran presencia de vehículos, no tanto por una gran intensidad de tráfico rodado, como por la cantidad de vehículos estacionados, llegando incluso a ocupar parte del espacio destinado a peatones.

Hay mucho espacio destinado al estacionamiento de vehículos en una zona de gran valor patrimonial.

También es importante indicar que uno de los laterales de la Plaza del Campo de la Estrada es utilizada como viario, con todos los inconvenientes que implica esta situación en un espacio público de uso peatonal recreativo.

Sería importante poder reducir la presencia de vehículos estacionados en el área de estudio.

-La vegetación existente, es en su gran mayoría alóctona (metrosideros y palmeras), y sería más idónea la presencia de especies autóctonas.

Paisaje urbano interior

Una vez analizado el paisaje urbano exterior, es necesario llevar a cabo el mismo proceso con el paisaje urbano interior, siguiendo una metodología similar.

Para ello, es necesario elaborar una imagen con los elementos estructurantes del ámbito. Estos son:

Las áreas en las que se divide el ámbito, el viario primario y secundario, los nodos o cruzamientos de los viarios tanto de tráfico rodado como peatonal, y los hitos, aquellos elementos singulares que le transfieren unas cualidades especiales al ámbito.

Zona del ámbito en la que se encuentra la parcela 1              Zona del ámbito en la que se sitúa la parcela 2

En cuanto a las áreas, se trata de una única área dividida en dos sectores. El primero de ellos limita al norte con la Av. del Metrosidero, al este con la Calle del Metrosidero, al sur, con la Calle Maestranza, y al oeste con un viario que lo separa del otro sector.

En la parte sur del sector se sitúa un edificio residencial, de forma rectangular y simétrico. Tiene planta baja, cuatro alturas y bajocubierta, todas ellas de uso residencial. La zona central está ocupada por un espacio libre sin cualificar, con pavimento de tierra, usado en la actualidad como aparcamiento espontáneo. En la zona norte y noroeste, se encuentra la parcela 1.

El otro sector limita por el norte con la Av. del Metrosidero, al sur con la Calle Maestranza, al este con el viario que lo separa del otro sector, y al oeste con la Calle Campo de la Estrada y con la Plaza Campo de la Estrada.

En la parte suroeste se sitúa un edificio residencial en forma de “C” de planta baja, cuatro alturas y bajo cubierta. En la parte sur, se localiza un edificio de planta baja y dos alturas, que alberga en su interior una residencia militar.

En la zona noroeste se sitúa la Plaza del Campo de la Estrada, un espacio libre de pavimento duro, que limita con la parcela 2. En la zona este, se sitúa otro espacio libre sin cualificar, situado enfrente al espacio libre sin cualificar del otro sector.

El viario principal está formado por la Av. del Metrosidero, la Calle del Metrosidero y la Calle Maestranza. Estos tres viarios articula el “barrio” de la Maestranza.

Los viarios secundarios están conformados por la Calle del Campo de la Estrada, en el límite oeste y que conecta con la Av. del Metrosidero a través de la Plaza del Campo de la Estrada. El otro viario secundario es el que divide ambos sectores a estudiar.

Los nodos que se encuentran en el área de estudio son de tráfico rodado y de tráfico peatonal.

El principal nodo de tráfico rodado se sitúa en la confluencia de la Av. del Metrosidero, con la Calle Julio Portela Ceballos y la Calle del Metrosidero. Se localiza al noreste del ámbito.

Otro nodo importante de tráfico rodado es el que se sitúa en la confluencia de la Calle Maestranza con la Calle del Metrosidero, al sureste del ámbito.

Al suroeste se localiza otro nodo en el punto de encuentro entre la Calle Maestranza con la Calle Campo de la Estrada.

Estos nodos de tráfico rodado también constituyen nodos de tráfico peatonal.

Existen dos nodos de tráfico rodado secundarios, que se sitúan en el viario que separa los dos sectores del ámbito, donde se encuentran las parcelas 1 y 2.

Nodo de confluencia de la Av del Metrosidero, la Calle Julio Portela Ceballos y la Calle del Metrosidero.

Los nodos peatonales más importantes se encuentran en la confluencia de las Calles de la Maestranza y del Metrosidero, así como en diferentes puntos de contacto de la Av. del Metrosidero con el ámbito.

Nodo peatonal y rodado del extremo sureste del ámbito.

Por último, los hitos, aquellos elementos singulares que le confieren unas cualidades especiales al ámbito, son en este caso de 2 tipos.

Por una parte, está la muralla medieval, que se sitúa justo en el borde exterior sur del ámbito. Se trata de un elemento de gran valor arquitectónico y arqueológico, que establece el límite del ámbito con el Casco Histórico.

Además de este elemento, también destacan otros de tipo vegetal, constituidos por especies vegetales singulares situadas dentro del ámbito o justo en el borde del mismo.

Estos serían cuatro palmeras de gran porte localizadas en el sector de la parcela 2. Tres de ellas se sitúan en torno a la residencia militar antes mencionada.

La otra, está en la Plaza del Campo de la Estrada.

Además, en los dos espacios libres sin cualificar localizados en cada sector, existen dos magnolios de cierto porte.

Por último, en el extremo sureste del ámbito, hay un pino de gran porte.

Hitos del ámbito. La muralla medieval a la izquierda, y las diferentes especies vegetales singulares.

La segunda parte del análisis del paisaje urbano interior analiza los temas urbanos con la finalidad de detectar aquellas secuencias o situaciones que puedan crear tensión, distorsión o alteraciones.

De este modo, se encontraron las siguientes circunstancias urbanas actuales dentro del área de estudio:

-Espacios degradados: En los espacios libres centrales sin cualificar, llenos de baches, sin pavimentar y convertidos en aparcamientos espontáneos.

-Espacios fracturados. En el sector en el que se aloja la parcela 2, el edificio existente tiene las medianeras a la vista, produciéndose una fuerte ruptura con la Residencia Militar por tamaño, volumen, escala, proporción, sin ningún tipo de transición entre ellos. La edificación que se levante sobre la parcela 2, debe resolver en la mayor medida posible esta situación.

-Espacios inconclusos: Parte del contorno de las parcelas 1 y 2 está urbanizado, pero los solares no han iniciado su construcción.

-Espacios vacíos: Vuelve a darse la misma situación en las parcelas 1 y 2, ya que están destinados a un uso residencial, pero en la actualidad se encuentran vallados y sin uso.

-Espacios infrautilizados: De nuevo, las parcelas 1 y 2, destinadas a un uso residencial, podrían incorporarse a la trama urbana existente en el ámbito, y no seguir como “piezas” aisladas dentro del mismo como en la situación actual, consolidando el tejido urbano.

Una vez analizados estos temas, se puede comprobar que la mayor parte de los conflictos existentes no son insalvables y pueden tener una solución relativamente fácil, si se lleva a cabo una correcta respuesta en la ejecución de los edificios residenciales de las parcelas 1 y 2.

Es por ello que en lo que se refiere a los temas urbanísticos, se valora con una calidad Media-Alta.

Además de los elementos estructurantes y de los temas urbanísticos, otros parámetros importantes a analizar son, por un lado, la Arquitectura Perimetral y por otro, el Espacio Público y el Uso del mismo.

Con respecto al primero de los temas, el ámbito está delimitado en la zona norte por la Av. del Metrosidero, y tras ella, la Real Sociedad Deportiva Hípica. Se trata de una zona en la que la densidad edificatoria va disminuyendo al igual que la altura de las edificaciones, estableciéndose una transición entre el Casco Histórico y el frente litoral.

Esta fachada norte es quizás la más importante, porque los edificios construidos tras la ejecución de las parcelas 1 y 2, constituirán por sus dimensiones, la fachada litoral del entorno de la Maestranza, siendo visibles desde el paseo marítimo e incluso desde el otro lado de la ría, en gran parte de la costa del Ayuntamiento de Oleiros.

La arquitectura perimetral sur también es importante, dado que los edificios que se construyan en las parcelas 1 y 2, van a estar también en contacto con esta zona, formada principalmente por la muralla medieval del Casco Histórico. Cierto es que algunos tramos de la antigua muralla, en la actualidad están ocupados por edificios residenciales y dos centros educativos, pero sigue conservándose gran parte de la estructura original, siendo un entorno frágil y protegido.

La fachada este perimetral está conformada por el Parque de la Maestranza, situándose el Rectorado de la Universidad en la parte sureste.

El límite oeste y noroeste lo conforman, por un lado, un conjunto de bloques de viviendas, resultado de una única actuación, y ya en el entorno de la Plaza del Campo de la Estrada, una residencia militar vinculada al Cuartel de Atocha. Estas edificaciones cierran la parcela del propio cuartel y sus dependencias complementarias.

Esquema de las fachadas perimetrales del ámbito. A la izquierda, el complejo edificatorio del Cuartel de Atocha.

El espacio público, está formado por tres ámbitos:

-la Plaza del Campo de la Estrada, al noroeste, una plaza dura de unos 2.300 m2 bajo la cual se sitúa un aparcamiento de vehículos. Está formada por varios parterres que sobresalen del pavimento y fragmentan por completo este espacio libre. Además, el lateral sureste es utilizado para conectar la Calle de la Maestranza con la Av. del Metrosidero, y el lateral noroeste es utilizado como entrada a garajes.

-el espacio libre sin cualificar, localizado en la parte central del sector en el que se sitúa la parcela 1. Se trata de un ámbito de unos 1.000 m2 que nunca llegó a urbanizarse, con pavimento irregular de tierra. En el centro de la parcela se encuentra un magnolio de cierto porte.

-el espacio libre sin cualificar, de unos 450 m2, localizado en el lateral sureste del sector en el que se encuentra la parcela 2. Al igual que en el caso anterior, no está urbanizado, también cuenta con un pavimento de tierra en mal estado y tiene un magnolio de cierto porte en el lateral que da frente al viario.

Los espacios libres sin edificar situados entre los edificios de las parcelas 1 y 2 serán objeto de ajardinamiento, mejorando la intervención e integrándose adecuadamente entre ellas, proporcionando una continuidad espacial de zonas verdes, que a su vez se integran en la red de espacios libres previstas en el entorno de estas edificaciones y las colindantes.

Plaza del Campo de la Estrada y espacios libres sin cualificar en torno a las parcelas 1 y 2.

En cuanto al uso de este espacio público, se puede comprobar que estos espacios están claramente infrautilizados, ya que los parterres que se encuentran en la Plaza del Campo de la Estrada, al encontrarse elevados sobre el terreno, tienen un uso meramente ornamental y no pueden ser disfrutados por la ciudadanía. Además, el hecho de que ambos extremos de la plaza se estén usando como viario, también condiciona de manera negativa su uso.

Los espacios libres sin cualificar situados en torno a las parcelas 1 y 2, en la actualidad son ocupados por vehículos que estacionan diariamente en estos espacios, perdiéndose la oportunidad de crear dos jardines urbanos o incluso, valorar la posibilidad de conectarlos a través de la colocación de un pavimento de transición en el viario que comunica ambos espacios.

Fachadas

Tras el análisis llevado a cabo en torno a los bordes que rodean el área en la que se sitúan los dos sectores sobre los cuales se localizan las parcelas 1 y 2 objeto de este Estudio de Detalle, se puede concluir, que la definición de unos parámetros compositivos para el diseño de las nuevas fachadas, ayudará a conseguir una buena integración en el contexto urbano, manteniendo y mejorando la situación de partida.

Se analizan a continuación los alzados de todo el perímetro que rodea el ámbito del Estudio de Detalle, con el objetivo de establecer unas Determinaciones que permitan la mejor integración posible de los bloques de viviendas que se van a levantar sobre las parcelas 1 y 2.

Alzado norte

Alzado norte

Este alzado es el más importante, ya que los nuevos bloques que se van a construir tienen las fachadas de mayor superficie en esta dirección, y darán lugar a una nueva fachada litoral. Este alzado se corresponde con la Av. del Metrosidero.

Alzado norte, tramo derecho

La parte derecha de este alzado se corresponde con la fachada nordeste del Acuartelamiento de Atocha.

Se trata de un edificio monumental, que data de 1864. Cuenta con una longitud de 62 m, flanqueado por pilastras dobles, levantado sobre un zócalo de granito de hasta 3 m de altura. La altura total es de 20,40 m hasta la cornisa, y de 24 m hasta la cumbrera. Tiene 3 alturas y bajocubierta con buhardillas. Las diferentes plantas están separadas entre ellas por líneas de impostas, también de granito. Cuenta con 11 ventanas verticales por altura, con unas dimensiones de 1,20x2,40m, entre jambas, dinteles y alféizares de granito. Todos los huecos tienen los haces exteriores. Las carpinterías de las ventanas son blancas. Como resultado, la proporción de huecos sobre macizos es aproximadamente de un 10%. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 1,20 a 3,80= 0,3, de huecos con respecto a macizos.

El edificio está pintado de blanco y la cubierta es de teja curva. Tiene por lo tanto un carácter masivo y de gran presencia.

A continuación, se encuentra la entrada de Cocheras del Acuartelamiento. Tiene una longitud de 44 m y una altura media de 4,25 m. Está pintado de blanco y tiene una verja en la parte superior.

Siguiendo la Av. del Metrosidero, se sitúa la Residencia de Oficiales. Es un edificio de 1920, de tipología racionalista, de tres alturas y bajocubierta, con líneas de imposta. Tiene forma de L, una longitud de 30 m (19 en la parte retranqueada), y una altura de 12,50 hasta la cornisa y de 14,75 m hasta la cumbrera. Cuenta con 3 huecos verticales de 1x2 m por planta en la fachada principal y 12 en la parte retranqueada de 0,90x1,45 m. Todos los huecos tienen los haces interiores. Las ventanas de la planta baja están enrejadas por seguridad.

Está pintado de blanco. El zócalo, los esquinales, las líneas de imposta, las jambas, los dinteles, alféizares y la cornisa, están en resalte y pintados de color pardo grisáceo. La cubierta es de teja curva, y las carpinterías de las ventanas son blancas.

Como resultado, la proporción de huecos sobre macizos es de aproximadamente un 15%. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 1 a 2,20= 0,45, de huecos con respecto a macizos en el testero.

Parte de este edificio mira hacia la Av. del Metrosidero, y parte hacia la Plaza del Campo de la Estrada. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 1 a 2,20= 0,45, de huecos con respecto a macizos en la primera de estas partes, y de 0,90 a 3,20= 0,3 en la segunda de las partes

Alzado norte, tramo central

La parte intermedia del alzado norte se corresponde con la zona en la que se encuentra la Plaza del Campo de la Estrada. Tras la Residencia de Oficiales, se encuentra un edificio residencial militar, que data de 1977. La fachada del mismo que mira hacia la Av. del Metrosidero, tiene una longitud de 10,50 m, una altura de 15,80 m hasta la cornisa, y de 19,25 m hasta la cumbrera.

Con la construcción de este bloque residencial, se produce una ruptura en las líneas de las cumbreras, alcanzando una altura más próxima a la del Cuartel de Atocha.

Es de tipología más moderna, con reminiscencias racionalistas. Tiene planta baja y cuatro alturas. En este edificio los ritmos cambian, buscando una composición más horizontal. Cuenta con 8 ventanas horizontales de 2x1,2 m. cada planta tiene jardineras que forman parte de la fachada a modo de línea de imposta. La proporción de huecos sobre macizos es del 14 %, y tienen haces interiores. Las carpinterías de las ventanas son blancas. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 2 a 1,3= 1,55, de huecos con respecto a macizos.

El edificio está pintado de color “crema-vainilla”, y las jardineras de obra de color rosa pálido. Las esquinas de la planta baja están revestidas de pizarra parda. Esta planta tiene un uso de trastero-almacén. La cubierta es de teja curva.

La calle Campo de la Estrada separa a este edificio del “bloque de viviendas de Suboficiales”. Se construyó en 1949, se corresponde con una tipología racionalista de “carácter militar”. Tiene 6 plantas y bajocubierta con terraza. La planta baja y la primera tienen un tratamiento similar, a modo de zócalo, pintado de color gris. La planta baja también tiene uso residencial y las ventanas están enrejadas por seguridad. El resto del edificio está pintado de blanco. Las jambas, dinteles y alféizares de las ventanas sobresalen en resalte y tienen el mismo color que la cornisa y las plantas baja y primera

Esta fachada que mira hacia la Av. del Metrosidero, tiene una composición simétrica en alzado. Cuatro pilastras en resalte y con almohadillado, diferencian una gran parte central de las esquinas. Tiene una longitud de 26 m y una altura de 20,40 m en la cornisa y de 24,40 hasta la cubierta.

Cada planta cuenta con 11 ventanas verticales, 1 en cada esquina y 9 en la zona central, estando 8 de ellas combinadas como huecos dobles. Estos tienen balcones en la planta tercera, y jardineras en las plantas cuarta y quinta.

Se crea así un ritmo combinado entre ventanas verticales de 1x1,40 m, pero tratadas en gran parte de la fachada de forma pareada.

El bajo cubierta cuenta con buhardillas y ventanas para cubierta inclinada. La cubierta es de teja curva.

En total, cuenta con 66 ventanas hasta la cornisa, 8 de ellas con balcón y 16 con jardineras. Todos los huecos tienen haces interiores. Las carpinterías de las ventanas son blancas.

La proporción de huecos sobre macizos es del 17 %. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 1 a 0,50= 2, de huecos con respecto a macizos en algunas zonas de la fachada, y de 1 a 1,35, en otras= 0,75.

Este edificio está situado en una posición tangente a la parcela 2 y se utilizará como referencia a la hora de diseñar las volumetrías de las nuevas construcciones, manteniendo la misma cota de cornisa, para darle continuidad con los nuevos edificios.

Alzado norte, tramo izquierdo

La parte izquierda del alzado norte, lo forman las nuevas edificaciones que se levantarán sobre las parcelas 1 y 2.

La fachada del edificio de la parcela 2, tendrá una altura de cornisa que se integra con la edificación colindante.

Ambas parcelas tendrán edificaciones donde la planta baja consta de soportales. Por encima de la planta baja, el edificio de la parcela 1 contará con dos situaciones diferentes, 5 alturas y bajo cubierta, y 6 alturas y bajo cubierta en la parte circular, y el de la parcela 2, de 5 alturas y bajo cubierta por encima de la planta baja. Ambas edificaciones están separadas por un viario existente.

Alzado sur

Debido a la proximidad de la zona sur del ámbito del Estudio de Detalle con el Casco Histórico, se analizarán los dos alzados de la Calle de la Maestranza: el alzado norte, que linda con el propio ámbito, y el alzado sur, que conforma el límite del Casco Histórico.

Alzado sur (Calle de la Maestranza), cara norte

La cara norte del alzado sur, se inicia con el “bloque de viviendas de Suboficiales”. Se construyó en 1949, se corresponde con una tipología racionalista de “carácter militar”. Desde la Calle de la Maestranza tiene 5 plantas y bajocubierta con terraza. La planta baja también tiene uso residencial, está pintado de color gris, a modo de zócalo, al igual que en la fachada que da a la Av. del Metrosidero. El resto del edificio está pintado de blanco. Las jambas, dinteles y alféizares de las ventanas sobresalen en resalte y tienen el mismo color que la cornisa y la planta baja.

Esta fachada que mira hacia la Calle de la Maestranza, tiene una composición simétrica en alzado. Está dividida en tres partes. La parte central es la más estrecha, contando con tres vanos por planta. A cada lado se desarrolla una parte con cuatro vanos por planta. Las tres partes están separadas por pilastras en resalte y con almohadillado, así como las esquinas. Tiene una longitud de 31,25 m y una altura de 18,50 m en la cornisa y de 22,45 hasta la cubierta.

Cada planta cuenta con 11 ventanas verticales, 4 en cada lateral y 3 en la zona central. En total, esta fachada tiene 55 ventanas, todas a haces interiores. Las jambas, dinteles y alféizares de las ventanas se disponen en resalte y son del mismo color que el zócalo las pilastras

De todas ellas, 15 tienen jardinera y están situadas en las plantas segunda, tercera y cuarta. 5 de ellas tienen balcón. Una, balcón simple y cuatro, balcones dobles. Las ventanas son verticales de 1x1,40 m, salvo las que tienen acceso al balcón, que miden 1x2,20 m. Las carpinterías de las ventanas son blancas. La proporción de huecos sobre macizos es del 15 %. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 1 a 1,70= 0,60, de huecos con respecto a macizos.

El bajo cubierta cuenta con buhardillas y ventanas para cubierta inclinada. La cubierta es de teja curva.

Alzado sur (Calle de la Maestranza), tramo izquierdo

La siguiente construcción es un bloque exento que se encuentra girado con respecto a la Calle de la Maestranza. Se trata de una residencia militar, que data de 1940, de planta cuadrada y 3 alturas, rodeada de un pequeño murete. Es de tipología racionalista, y las dos fachadas que dan frente a la Calle de la Maestranza, tienen cada una, 7 vanos por planta, con un total de 21 vanos por planta. Tiene una longitud de 21 m cada fachada, y una altura de 10 m hasta la cornisa y de 12,30 m hasta la línea de cumbrera. Las ventanas tienen forma rectangular en las plantas primera y segunda y unas dimensiones de 0,90x1,40 m. las ventanas de la planta baja tienen forma rectangular en la parte inferior y curva en la parte superior. La proporción de huecos sobre macizos es del 20 %. El ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 0,90 a 1,60= 0,65, de huecos con respecto a macizos. Todas las ventanas están a haces interiores. Las carpinterías de las ventanas son blancas.

El edificio es de color azul cobalto, mientras que las jambas, dinteles, alféizares, cornisa y líneas de imposta que separan las plantas son de color blanco. La cubierta es de teja curva.

Alzado sur (Calle de la Maestranza), tramo derecho

A continuación, hay un viario que separa el sector de la parcela 2 de la parcela 1. Ya en la parcela 1, se encuentra un bloque de viviendas, que data de 1960. Tiene forma rectangular. Mide 50 m de longitud y 16 m de altura hasta la cornisa y 21,40 hasta la parte más alta de la cubierta. La fachada se compone en dos mitades simétricas. La planta baja también tiene uso residencial, y está enrejada por cuestiones de seguridad. Ademáis, cuenta con cuatro plantas y bajo cubierta. Esta tiene buhardillas y ventanas para cubierta inclinada.

El resto de los huecos son horizontales, excepto los correspondientes a las zonas comunes, que son verticales.

Los primeros miden 1,90x1,45m, y las verticales, 0,90x1,45m. en total, el edificio tiene 12 ventanas por planta, sumando un total de 60 huecos en fachada.

La proporción de huecos sobre macizos es del 20 %. Todas las ventanas están a haces interiores, y las carpinterías son blancas.

La planta baja tiene un pequeño zócalo, y junto con la primera, disponen de varias líneas horizontales a modo de almohadillado continuo, que las diferencian de las otras alturas. Las plantas segunda, tercera y cuarta, tienen voladizos en las partes centrales, y en las esquinas que giran hacia los testeros.

El edificio está pintado de color “crema-vainilla”, y los voladizos, junto con las jambas, dinteles y alféizares de los huecos, son de color gris azulado.

La siguiente construcción sería el de la parcela 1. Estaría formado por una fachada de 16,38 m de longitud, 14,90 m hasta la cornisa, y 24 m hasta la cima de cumbrera. Estaría separado del anterior bloque de viviendas una distancia de 7,30 m para respetar luces.

Tras esta fachada, en proyección, se encuentra la parte curva del bloque de la parcela 1. Sobresaldría 13,62 m de la fachada rectangular, y una altura de 23,50 m hasta la cornisa, y de 27,80 m hasta la línea más alta de cumbrera.

La planta baja tiene soportales, con una altura de soportal de 3,50 m.

Alzado sur (Calle de la Maestranza), cara sur

Una vez analizada la parte norte de la Calle de la Maestranza, es necesario hacer lo propio con la parte sur, ya que el ámbito del Estudio de Detalle, está en contacto con el Casco Histórico.

De esta manera, esta cara sur de la Calle de la Maestranza, se inicia (a la izquierda) con el complejo religioso-educativo de los Dominicos, que junto con el convento de las Clarisas se apoya sobre la muralla medieval. Ambos tienen una longitud de 62,6 m. El elemento principal de este tramo inicial es la muralla medieval, que tiene una longitud de 61 m, y que, con una altura media de 8,5 m, se sitúa frente al sector de la parcela 1.

Alzado sur (Calle de la Maestranza), cara sur. Parte izquierda

Alzado sur (Calle de la Maestranza), cara sur. Parte derecha

La muralla medieval llega hasta el Callejón de San Benito. Una vez rebasado, se encuentra el edificio de las Escuelas Populares Gratuitas, un centro educativo que se apoya sobre lo que fue la antigua muralla. Tiene una longitud de 31 m y una altura de 10,80 m hasta la cornisa, y de 12,40 m hasta la línea de cumbrera. Tiene planta baja y dos alturas, donde se disponen los aularios Fue construido en 1974. Cuenta con ventanales continuos. La proporción de huecos sobre macizos es del 30 %. La fachada es de “gresite” de color gris. La cubierta es de fibrocemento.

A continuación de las escuelas, se disponen un conjunto de cuatro bloques de viviendas construidas entre los años 1961 y 1966. Los cuatro tienen patrones compositivos casi idénticos. El primero de ellos tiene una longitud de 7,90 m, el segundo de 7,70, el tercero de 8,60, y el cuarto de 13,30. Los cuatro tienen la misma altura de 20,30 m hasta la cornisa, y de 21,15 hasta la cumbrera, excepto el último, que alcanza los 22,15.

Los huecos son verticales, con dimensiones de 1x2,10 m, y las ventanas se disponen “pareadas”. La proporción de huecos sobre macizos es del 35% en el primer edificio, del 36% en el segundo, del 48% en el tercer bloque, y del 42% en el cuarto edificio. Los cuatro edificios están pintados de colores que varían entre el “crema-vainilla” y el “teja-claro”. Los cuatro bloques tienen planta baja y cinco alturas, además de voladizo a partir de la segunda planta. Las carpinterías están pintadas de blanco y los huecos están a haces exteriores. Las jambas, dinteles, alféizares y cornisas también están pintadas de blanco.

Las cubiertas son de teja curva.

A continuación de estos bloques, surge de nuevo la muralla del Casco Histórico. Tiene una longitud de 50 m y una altura de unos 4 m.

El alzado este no se analiza, debido a que la zona del sector de la parcela 1 que mira hacia esta dirección, no tiene edificaciones delante, ya que enfrente se encuentra el Parque de la Maestranza.

Por último, quedaría por analizar el alzado oeste, situado sobre la Calle Campo de la Estrada.

Alzado oeste (Calle del Campo de la Estrada)

Esta zona forma parte del sector de la parcela 2, y está constituida en la actualidad por el “bloque de la residencia de suboficiales”. Como ya se indicó, este edificio tiene tres fachadas y forma de C. Tiene una longitud de 61,25 m, y cuenta con 6 plantas y bajo cubierta, todas ellas de uso residencial. Tiene una altura hasta la cornisa de 20,40 m, y de 24,30 hasta la línea de cubierta. Compositivamente esta divido en cuatro partes: un gran parte central, que ocupa la mayoría de la fachada, con 15 huecos por planta, dos partes laterales, con 3 huecos por planta, y una última parte que remata en chaflán, con 1 hueco por planta.

Al igual que en los otros alzados, las plantas baja y primera están tratadas de manera homogénea, a modo de zócalo, y pintadas de color gris, al igual que las jambas, dinteles, alféizares y las pilastras que dividen las diferentes partes y las que conforman las esquinas. El resto del edificio, al igual que en las otras fachadas, está pintado de blanco. Las ventanas de la planta baja están enrejadas por seguridad.

Las ventanas son verticales, de dimensiones 1x1,40 m. 4 ventanas de la planta segunda tienen balcones, y las dispuestas en la misma posición en las plantas tercera y cuarta, tienen jardineras.

En total, la relación entre huecos sobre macizos es del 15%, y el ritmo en la proporción entre huecos y macizos en horizontal es de: 1 a 2= 0,50 de huecos con respecto a macizos. La cubierta del edificio es de teja curva.

A continuación del “bloque residencial de los suboficiales”, formaría parte de la misma calle, el bloque que se va a construir en la parcela 2.

Tendrá una longitud de 40,25 m y una altura de 21,30 m hasta la cornisa y 27,50 hasta la línea de cumbrera. La planta baja tiene soportales y tiene una altura media de 5,5 m.

MARZO DE 2021

EL ARQUITECTO,