PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA TERCERA EDAD EN SUELO RÚSTICO

Febrero 2022

ENCARGANTE: Aurora Mayo Vega

ARQUITECTO: Valle García González | nº COAG 3643

ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO DE DETALLE

- MEMORIA JUSTIFICATIVA

- ANEXO. FICHA DE VIGENCIA DE PLANEAMIENTO

- PLANOS

ÍNDICE DE PLANOS

I INFORMACIÓN

001 INFORMACIÓN 1 	PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

002 INFORMACIÓN 2	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

003 INFORMACIÓN 3 	INFRAESTRUCTURAS Y SUMINISTROS

O ORDENACIÓN

004 ORDENACIÓN 1	CUALIFICACIÓN

005 ORDENACIÓN 2	CUALIFICACIÓN

006 ORDENACIÓN 3	DELIMITACIÓN

007 ORDENACIÓN 4	DELIMITACIÓN

008 ORDENACIÓN 5	EDIFICACIÓN

009 ORDENACIÓN 6	EDIFICACIÓN

ÍNDICE DE LA MEMORIA

1.	OBJETO	- 6 -

2.	SITUACIÓN DE LOS TERRENOS	- 6 -

3.	INFORMACIÓN URBANÍSTICA	- 8 -

4.	JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL	- 9 -

5.	OBJETO Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL	- 19 -

5.1.	OBJETO	- 19 -

5.2.	DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL	- 19 -

5.3.	DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO.	- 20 -

5.4.	NORMATIVA APLICABLE	- 20 -

5.5.	FASES DE TRAMITACIÓN	- 21 -

5.6.	DOCUMENTACIÓN	- 22 -

5.7. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD	- 23 -

6.	JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA	- 23 -

6.1.	CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	- 23 -

6.2.	ORDENACIÓN PROPUESTA	- 23 -

6.3.	ZONIFICACIÓN	- 24 -

6.4.	USOS	- 24 -

6.5.	INFRAESTRUCTURAS	- 24 -

7.	ORDENANZAS Y NORMAS REGULADORAS	- 24 -

7.1.	DEFINICIONES	- 25 -

7.2.	ORDENANZAS PARTICULARES	- 30 -

7.2.1.	Tipología.	- 30 -

7.2.2.	Parcela mínima	- 30 -

7.2.3.	Alineaciones y rasantes.	- 30 -

7.2.4.	Separaciones a lindes y retranqueos	- 30 -

7.2.5.	Ocupación	- 30 -

7.2.6.	Altura de la edificación	- 30 -

7.2.7.	Edificabilidad	- 30 -

7.2.8.	Espacio libre privado	- 31 -

7.2.9.	Aparcamientos	- 31 -

7.2.10.	Condiciones estéticas	- 31 -

7.2.11.	Usos	- 31 -

8.	ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO	- 31 -

8.1.	PLAN DE ETAPAS	- 31 -

8.2.	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN	- 32 -

9.	ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA	- 34 -

10.	VIGENCIA	- 34 -

11.	MODIFICACIONES	- 35 -

MEMORIA JUSTIFICATIVA

# OBJETO

El presente Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (en adelante PEID) para la implantación de una Residencia de Tercera Edad en la Avenida de Nueva York de A Coruña, se redacta a petición de Dña. Aurora Mayo Vega, con NIF71418380.E; de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.4 y 73 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero del Suelo de Galicia (LSG) y 51.4 del Decreto 143/2016, de 22 de setiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1016 del Suelo de Galicia (RLSG).

En los citados artículos 36.4 de la LSG y 51.4 del RLSG se establece que los usos previstos o) y p) del artículo 35 (relativos a construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo y construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicas o privadas) requerirán la aprobación de un PEID, debiendo obtener autorización o informe favorables del órgano sectorial correspondiente. El artículo 73 de la LSG establece el objeto, determinaciones y finalidades de los PEID, que, en todo caso, serán las siguientes:

a) Delimitación de espacios reservados para infraestructuras y dotaciones urbanísticas y su destino concreto.

b) Medidas necesarias para su adecuada integración en el territorio y resolver los problemas que genere en el viario y demás dotaciones urbanísticas.

c) Medidas de protección necesarias para garantizar la funcionalidad y accesibilidad universal de las infraestructuras urbanísticas.

# SITUACIÓN DE LOS TERRENOS

Los terrenos sobre los que se proyecta la intervención se hallan situados en los números 46 y 48 de la Avenida de Nueva York, A Zapateira, del Concello de A Coruña, con referencias catastrales 000300200NH49F y 000300400NH49F, sobre las que existen, en la actualidad dos construcciones destinadas a  viviendas unifamiliares.

1. Referencia: 000300200NH49F Lg Zapateira 3, 15191 A Coruña / Avenida Nueva York 48, 15008 A Coruña.

2. Referencia: 000300400NH49F Avenida Nueva York 46, 15008 A Coruña.

# INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Las parcelas objeto del presente PEID se hallan situadas en suelo rústico de especial protección tipo a (forestal) y tipo b (de infraestructuras) según el vigente PGOM de A Coruña; se hallan asimismo afectadas por servidumbres Aeronáuticas y de Carreteras.

Las parcelas disponen, a pie de las mismas o en entornos próximos, de servicios de abastecimiento de aguas, red de evacuación de aguas residuales y red eléctrica, que se resolverán y completarán mediante el correspondiente proyecto de obras ordinarias de urbanización.

# JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

La conveniencia y necesidad de la formulación del presente PEID deriva de lo previsto en los artículos 36.4 y 35.o) de la LSG por los que se posibilita la ejecución de construcciones y rehabilitaciones para equipamientos y dotaciones públicas o privadas en suelo rústico.

Se adoptarán medidas necesarias para la integración en el territorio de las instalaciones existentes y sus ampliaciones que se concretarán en los correspondientes proyectos de obras de urbanización y de edificación y actividades, que incluirán medidas y justificación de la funcionalidad y accesibilidad universal de las infraestructuras e instalaciones dotacionales.

Dada la reducida escala de la instalación prevista no se generarán mayores problemas viarios.

Con el presente plan especial se pretende posibilitar una actuación socialmente necesaria y de interés general como es un equipamiento de residencia geriátrica, actualmente con demandas de utilización crecientes, como se desprende del siguiente anexo informativo:

1. La Opinión – 30/05/2021

2. La Voz de Galicia – 21/03/2021

3. La Opinión – 27/05/2020

4. La Voz de Galicia – 18/03/2019

# OBJETO Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL

## OBJETO

El establecimiento y la ordenación de las infraestructuras relativas al sistema de comunicación, transporte, espacios libres públicos, equipamiento comunitario, instalaciones destinadas a los servicios públicos y suministración de energía y abastecimiento, evacuación y depuración de aguas; y la implantación de los usos construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados. Según se señala en el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (RLSG).

## DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Los planes especiales contendrán las determinaciones necesarias para el desarrollo del planeamiento correspondiente y, en todo caso, las propias de su naturaleza y finalidad (artículo 70.4 de la LSG).

En ningún caso los planes especiales podrán sustituir a los planes generales en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que no podrán modificar la clasificación del suelo, excepto en los supuestos contemplados en el artículo 65 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y 157 del RLSG, y en el punto 3 del artículo 70 de la misma ley y punto 4 del artículo 177 del reglamento (artículo 70.5 de la LSG).

Los planes especiales deberán ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública con el plan general de ordenación municipal, cuando exista, con la normativa sectorial que afecte al término municipal y con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio.

## DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

Los planes especiales de infraestructuras y dotaciones contendrán las determinaciones adecuadas a su finalidad y, en todo caso, las siguientes (artículo 73.2 de la LSG):

a) Delimitación de los espacios reservados para infraestructuras y dotaciones urbanísticas y su destino concreto (artículo 73.2.a) de la LSG). A tal efecto, establecimiento de la calificación como dotacional del suelo que requiera su implantación, indicando su carácter público o privado y, en su caso, identificación como sistema general o local de las instalaciones que contenga.

b) Medidas necesarias para su adecuada integración en el territorio y para resolver los problemas que generen el viario y en las demás dotaciones urbanísticas (artículo 73.2.b) de la LSG).

c) Medidas de protección necesarias para garantizar la funcionalidad y accesibilidad universal de las infraestructuras y dotaciones urbanísticas (artículo 73.2.c) de la LSG).

d) Regulación de las características de la dotación y, en su caso, de los parámetros edificatorios aplicables.

e) Regulación, en su caso, de otros criterios y normas a las que se tenga que ajustar el correspondiente proyecto técnico.

## NORMATIVA APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.

- Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.

- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la ley 9/2002.

- DECRETO 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. (RSG)

- Reglamento de planeamiento, Real Decreto 2159/ 1978.

- Reglamento de gestión urbanística, Real Decreto 3288/ 1978.

- Reglamento de disciplina urbanística, Decreto 28/ 1999.

## FASES DE TRAMITACIÓN

La tramitación de los planes especiales de acuerdo al Artículo 185 del RLSG se ajustará al procedimiento siguiente:

1. Formulación del plan.

2. Informe por parte de los servicios técnicos municipales y las empresas suministradoras y/o distribuidoras, en el plazo máximo de un mes, sobre la suficiencia de las infraestructuras y de los servicios existentes y previstos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 162.g) del RLSG. Transcurrido el plazo sin que se hubiese emitido el informe, podrá continuarse con el procedimiento.

3. Aprobación inicial por parte del órgano municipal competente.

4. Sometimiento a información pública mínimo durante dos meses mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia.

5. Notificación individual a todas las personas titulares catastrales de los terrenos afectados (artículo 75.1.a) de la LSG).

6. Solicitud de informes sectoriales que resulten preceptivos de conformidad con la normativa vigente.

Antes de la aprobación inicial:

- Consellería de Medio Rural dado que se encuentra en suelo de protección agropecuaria

- Informe del órgano substantivo competente de la infraestructura que afecta por servidumbre acústica.

Tras la aprobación inicial:

- Informe de la Delegación del Gobierno.

- Informe de la confederación hidrográfica sobre cuyas cuencas se extienda el término municipal en el que se encuentra el ámbito.

- Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, salvo que se trate de instrumentos de desarrollo parcial de ámbitos limitados en los que la Administración local respectiva certifique la constancia de la inexistencia de bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia, basada en informes previos, con una antigüedad inferior a cinco años, de la Consellería competente en materia de patrimonio cultural relativos a otros planes, programas y proyectos que afecten a la totalidad del ámbito que se pretende ordenar e incluyan un estudio completo del patrimonio cultural.

- Informe de la Dirección General de Ordenación y Producción Forestal. En el caso de planes especiales no previstos en el plan general cuando afecten a un monte o terreno forestal.

7. Emisión de informe respecto a la integridad documental del expediente, las actuaciones administrativas realizadas, la calidad técnica de la ordenación proyectada y la conformidad del plan con la legislación vigente (artículo 75.1.d) de la LSG) por parte de los servicios jurídicos y técnicos municipales.

8. Emisión del informe preceptivo y vinculante en lo que se refiera al control de la legalidad y a la tutela de los intereses supramunicipales, así como al cumplimiento de las determinaciones establecidas en las directrices de ordenación del territorio y de los planes territoriales y sectoriales (artículo 75.1.e) de la LSG).

9. Aprobación provisional por el órgano municipal competente del contenido del plan con las modificaciones que fueran pertinentes, sometiéndolo, con el expediente completo debidamente diligenciado, al órgano competente en materia de urbanismo para su informe preceptivo, que habrá de ser emitido en el plazo de dos meses, a contar desde la entrada del expediente completo en el registro de la Consellería. Transcurrido este plazo sin que se hubiera comunicado el informe solicitado, podrá continuarse la tramitación del plan (artículo 75.1.e) de la LSG).

El órgano competente en materia de urbanismo, en el plazo de un mes, examinará la integridad del proyecto de plan. De apreciarse alguna deficiencia, requerirá su enmienda. Hasta el cumplimiento efectivo del requerimiento no comenzará el cómputo del plazo legal para la emisión del informe (artículo 75.1.e) de la LSG).

10. El ayuntamiento procederá a su aprobación definitiva (artículo 75.1.f) de la LSG).

## DOCUMENTACIÓN

De conformidad al artículo 184 del RLSG, el documento contendrá:

a) Memoria, que se dividirá en:

a.1) Parte informativa, que recoja los datos y las referencias precisas para la delimitación del ámbito de actuación y la definición de sus características concretas.

a.2) Parte justificativa, que establezca la conveniencia y oportunidad de redacción del plan especial de que se trate, de sus objetivos y determinaciones, así como el cumplimiento de la normativa sectorial y urbanística, y su coherencia con el plan general de ordenación municipal, cuando exista, y con los instrumentos de ordenación del territorio.

b) Relación de las personas titulares de los terrenos afectados por el plan especial según datos catastrales.

c) Estudios complementarios necesarios en función de su finalidad.

d) Planos de información a escala adecuada.

e) Planos de ordenación a escala adecuada.

f) Ordenanzas de edificación y usos del suelo, cuando se trate de planes especiales de reforma interior.

g) Normas de protección, cuando se trate de planes especiales de esta naturaleza.

h) Normas técnicas y parámetros de la edificación a los que deban de ajustarse los proyectos técnicos, cuando se trate de desarrollar sistemas generales u obras de infraestructuras de comunicación y de servicios, o en cualquier otro caso que se considere necesario.

i) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en su caso, las obras de ampliación o refuerzo de estos. El plan especial incluirá dentro del estudio económico, una memoria de viabilidad económica, en términos de rentabilidad, cuando así lo exija la legislación estatal y con el contenido señalado en ella.

j) Catálogo, en su caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198. Sin perjuicio de las medidas protectoras que los planes generales y los instrumentos de ordenación del territorio establezcan, se podrán incluir en los catálogos de los planes especiales relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier clase de suelo, deban ser objeto de conservación y mejora, siempre que formen parte del ámbito del plan especial de que se trate.

## 5.7. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

El ámbito de actuación que se ordena mediante la redacción, tramitación, aprobación y ejecución del presente planeamiento especial lo constituyen dos parcelas, cuyas características se han descrito en el apartado 2 del presente documento.

# JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

## CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La conveniencia de la formulación del presente PEID deriva de las previsiones de la LSG en el artículo 35, como usos y actividades en suelo rústico, la posibilidad de realizar construcciones y rehabilitaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados.

El presente documento posibilita pues una actuación de interés general: la creación y construcción de un equipamiento de residencia geriátrica.

La localización y función de dicho equipamiento surge de la necesidad de dotar a este ayuntamiento de un servicio actualmente escaso y muy demandado, y que se propone ubicar en suelo rústico, por razones de utilización de un entorno amable para este tipo de uso (geriátrico), que en suelos urbanos, por razones de densificación, contaminación, concentración, suelen ser menos apropiados.

## ORDENACIÓN PROPUESTA

La ordenación propuesta comprende la totalidad de las dos parcelas que constituyen el ámbito del PEID, con una extensión superficial de 2.723 m2, según datos de las referencias catastrales, pero según reciente medición topográfica de julio de 2021 (levantamiento taquimétrico realizado por el ingeniero en Geomática y Topografía Ruben Cifrián Touriño) la superficie del ámbito es de 3.094,18 m2, superficie esta que tomaremos como base del documento.

La ordenación se apoyará en las edificaciones existentes en los números 46 y 48 de la Avenida de Nueva York, con las modificaciones pertinentes para ajustarlas a la ordenación propuesta y a las ordenanzas particulares (artículo 7.2) del presente PEID, que se concretarán en el correspondiente proyecto constructivo de obra y actividad y de obras de urbanización.

## ZONIFICACIÓN

Las parcelas se dedicarán con exclusividad a la implantación de un equipamiento, correspondiente a una residencia de la tercera edad, con los usos asociados y complementarios (Centro de día y aparcamientos) y espacios libres que se concretarán en el proyecto de obra y actividad.

## USOS

El uso principal o cualificado es dotacional de equipamiento residencia geriátrica, garaje aparcamiento asociado y espacios libres privados.

## INFRAESTRUCTURAS

Abastecimiento de agua

La captación de agua se resuelve mediante conexión con la red de abastecimiento municipal existente en la avenida de Nueva York.

Red de saneamiento

El saneamiento se resuelve mediante conexión a la red de saneamiento existente a nivel de cota superior, por lo que habrá que instalar un bombeo de residuales para la conexión con el saneamiento municipal.

Conexión red de distribución de energía eléctrica

Se efectuará el correspondiente conexionado con la red eléctrica existente en la avenida de Nueva York.

Toda la instalación será de baja tensión, e irá en canalización subterránea por el interior de la parcela, excepto que justificaciones debidamente aprobadas aconsejen una instalación aérea.

El cálculo de la demanda de potencia en baja tensión se ejecutará de acuerdo con los grados de electrificación establecidos en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por previsiones debidamente justificadas.

Red de telefonía

Se efectuará el correspondiente conexionado desde la red de telefonía existente, para dotar al ámbito del Plan Especial de telefonía fija, mediante canalización subterránea.

Su diseño, cálculo y condiciones serán las indicadas por la compañía suministradora.

# ORDENANZAS Y NORMAS REGULADORAS

## DEFINICIONES

A efectos de este plan especial, cuantas veces se empleen los términos que a continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente se expresan en los apartados siguientes:

Alineaciones oficiales.

Son las líneas que se fijan como tales, en este documento, pudiendo ser:

- Alineaciones exteriores. Son las líneas que fija el presente plan como linde de las parcelas edificables, separándolas de los espacios libres públicos, (vías, calles y plazas), o de los espacios de uso público. Estas alineaciones se definen en el plano de ordenación en las zonas denominadas Áreas de Movimiento de la Edificación.

- Alineaciones interiores. Son las líneas que fija el presente plan en el interior de las parcelas para deslindar las partes de las mismas que son edificables para usos principales y las que son edificables para usos complementarios o no son edificables en absoluto.

Linderos de parcela

Líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela; se distingue entre lindero frontal, laterales y trasero. En parcelas con más de un lindero frontal, serán laterales los restantes.

Línea de edificación

Es la línea de la edificación que no se puede superar con ningún elemento constructivo, excepto con vuelos cuando estos estén permitidos.

Parcela edificable

Es la parte del terreno comprendida entre la alineación exterior y la alineación interior, y que tiene las condiciones mínimas exigidas (superficie, fondo, frente…).

Retranqueos.

Es el ancho de la franja de terreno comprendido entre la alineación oficial exterior y la línea exterior de la edificación, cuando ambas no coincidan. Asimismo, existirán retranqueos laterales y retranqueos posteriores, si se refieren a los lindes laterales o a la alineación interior. Los retranqueos podrán no ser paralelos a la alineación exterior.

Frente de parcela

Es aquel que forma el lado o lados de la parcela y que son coincidentes con la alineación exterior.

Frente mínimo de parcela.

Es el mínimo exigido por las ordenanzas y normas para que se pueda llevar a cabo la edificación en la parcela.

Fondo de parcela

Es la distancia existente entre las alineaciones exterior e interior, medida perpendicularmente a la alineación exterior en el punto medio del frente de parcela.

Parcela mínima

Es la superficie mínima de terreo que las ordenanzas exigen para autorizar la edificación.

Superficie de parcela.

Se entiende por superficie de parcela la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de los límites de la misma.

Rasantes

Son los perfiles longitudinales de las vías (referenciadas al nivel de la acera rematada), plazas o calles definidas en los documentos del presente plan, y en todo caso, las actuales existentes en el terreno.

Altura de edificación

Es la distancia existente entre la rasante de la vía o terreno en contacto con la edificación y la línea de cornisa (se entiende, asimismo, por línea de cornisa la parte inferior del forjado del techo de la planta más alta a partir de la que comienza la cubierta), medido verticalmente en el punto medio de cada una de sus fachadas.

Las alturas máximas (sobre rasantes o permitidas) son aquellas que no se pueden superar con la edificación y vendrán expresadas en metros o en número de plantas. Si hubiera contradicciones, prevalecerá la expresión en metros.

Altura de planta baja

Es la distancia vertical existente entre la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación y la cara superior del primer forjado.

Altura de pisos

Es la distancia vertical existente entre las caras superiores de dos forjados.

Altura libre de pisos

Es la distancia vertical existente entre el pavimento y el techo de la misma planta.

Altura de cubierta

Es la distancia vertical existente entre la cara superior del último forjado y el punto más alto de la cubierta.

Volumen

Es el sólido dentro del que debe inscribirse la edificación que sobresalga del terreno.

Superficie ocupada

Es la superficie comprendida dentro de los linderos definidos por la proyección vertical de las líneas externas de toda la construcción sobre un plano horizontal, incluso la enterrada, vuelos y escaleras exteriores.

La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable y de la superficie edificable fijados en estas normas, o por el planeamiento que desarrolla este plan.

Coeficiente de ocupación

Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela edificable.

Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la superficie ocupable y la total de la parcela edificable, bien como porcentaje de la superficie de la parcela edificable que puede ser ocupada. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima.

Superficie edificada

Es la comprendida entre los linderos exteriores de la construcción, incluidos los vuelos, miradores y balcones.

Superficie total edificada

Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas, computando también la superficie de los cuerpos salientes que estén cerrados (con línea de cierre).

Superficie útil

Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus paramentos verticales, que es de directa utilización para el uso al que se destine. La superficie útil de una planta o de un edificio es la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran. Se excluye de este cómputo de superficie útil de locales las piezas abiertas y descubiertas.

Delimitación exterior de edificación

Es la delimitada por las alineaciones a viales, fondo edificable y retranqueos laterales definidos por la ordenación de aplicación.

Fachada

Cada una de las líneas de cierre exteriores exentas de un edificio. Pueden tener huecos o ser ciegas.

Fondo de la edificación

Es la distancia existente entre el plano de fachada o fachadas que dan frente a las vías públicas y sus contrarias.

Cubiertas

Son los elementos constructivos que cierran el volumen edificado por encima de la cara superior del último forjado.

Cuerpos salientes o vuelos

Elementos y volúmenes que, siendo solidarios y pertenecientes a la edificación sobresalen de la misma por delante de los planos de las fachadas que delimitan la edificación

Cierres o "cercados" de la parcela

Son los elementos constructivos que sirven para delimitar y cerrar las propiedades.

Patio

Es el espacio libre rodeado, teórica o realmente de edificación.

Edificabilidad

Es la superficie máxima edificable o de aprovechamiento que sea posible asignarle. Es un valor que se obtiene por aplicación de las condiciones que fijan las ordenanzas y normas.

Índice de edificabilidad

Relación de la superficie cubierta construida que autoriza la normativa por cada metro cuadrado de superficie de la parcela edificable que tenga asignado un aprovechamiento.

Volumen máximo edificable

Es aquel que es posible construir en cada caso, resultado de aplicar a la superficie máxima construible de cada terreno o solar la altura máxima permitida a cornisa, la pendiente máxima de cubierta y la altura máxima de cumbrera.

Planta de volumen edificado

Es la proyección vertical del mismo sobre el terreo en el que se asienta.

Edificación principal

Son aquellas cuyo uso continuado y habitual se corresponde con los usos principales autorizados, en la ordenanza correspondiente.

Edificaciones complementarias

Son los cuerpos edificados exteriores al volumen edificado de uso principal construidos para albergar usos complementarios o asociados.

Piezas habitables

Se entiende como piezas habitables aquellas que se dedican a la permanencia continua de las personas y por lo tanto las que no sean vestíbulos, corredores, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos.

Sótano

Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta, cuyo techo, en todos sus puntos se encuentra por debajo de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación. Los sótanos no serán habitables pudiéndose utilizar como almacenes, aparcamientos o cuartos de instalaciones al servicio de los vecinos de las plantas superiores.

Semisótano

Planta de la edificación ubicada por debajo de la planta baja, en la que la distancia vertical desde la cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es igual o inferior a 1 metro en cualquier punto de sus fachadas, excluyendo el punto en el que se sitúe el acceso cuando el uso del mismo sea aparcamiento y siempre que su frente no ocupe más del 50 % de la fachada, ni más de 6 metros, admitiéndose esta excepción únicamente en una de las fachadas del edificio.

Planta baja

Es la planta inferior del edificio cuyo piso está como máximo a 1 m. Por encima de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación y por encima de las plantas de sótano y semisótano (sí existen).

Plantas altas

Son aquellas que están por encima de la planta baja y por debajo de la cornisa.

Planta de bajo cubierta

Es la parte de la edificación existente entre el forjado que sirve de techo a la última planta de piso y la cubierta.

Tipología edificatoria

Modelo constructivo básico que sirve como contenedor de los usos considerados por el presente plan. Las edificaciones a que dan lugar estos modelos se basan en las tipologías tradicionales de la zona, así como en aquellas otras que ya tienen depuradas las experiencias del uso de nuevas tecnologías y aporte de diseño modernos.

Usos principales o cualificados

Son aquellos que se autorizan en cada zona, en el espacio de la parcela edificable delimitada por alineaciones exteriores o interiores, o por aplicación de la edificabilidad que le corresponde. El uso dominante entre los usos cualificados se denomina uso característico. El resto de los usos vinculados directamente al mismo y que contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente con aquel, se denominan usos asociados.

Usos complementarios

Son aquellos que se autorizan para cada ordenanza en el resto de la parcela en la parte no ocupada por la edificación principal.

Usos permitidos

Son los que las ordenanzas y normas consideran como más adecuados en cada zona.

Usos prohibidos

Son aquellos que las ordenanzas y normas no consideran expresamente en cada zona.

Uso exclusivo

Es aquel que tiene el carácter de único en la zona de que se trate; en razón de la incompatibilidad con el resto de los usos.

Condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

En la construcción de las edificaciones erigidas conforme a las previsiones contenidas en el presente documento habrán de cumplirse las determinaciones de accesibilidad vigentes en el momento de solicitar licencia y en concreto de la Ley 8/1.997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y del Decreto 35/2.000 de 28 de enero por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la citada ley. La Ley 10/2014, do 3 de diciembre, de accesibilidad. El Real Decreto 505/2007 de 20 de abril aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Iguales previsiones habrán de respetarse para aquellas calles, espacios públicos, jardines y demás elementos integrantes del sistema de bienes de uso público de nueva construcción.

## ORDENANZAS PARTICULARES

### Tipología.

Las características tipológicas, estéticas, constructivas y materiales utilizados, colores y acabados serán acordes con las construcciones del entorno y el paisaje rural, sin perjuicio de otras propuestas que se justifiquen debidamente por su cualidad arquitectónica.

### Parcela mínima

La superficie mínima de la parcela no será inferior a 2.000 m2 (3.090,00 m2)

### Alineaciones y rasantes.

Son los grafiados en los planos correspondientes. PGOM y planos de ordenación del PEID.

### Separaciones a lindes y retranqueos

La separación a fondo, linderos laterales y viario se establece en 5,00 metros.

### Ocupación

La superficie máxima ocupada por la edificación no excederá el 12,5% de la superficie de la parcela (386,25 m2).

### Altura de la edificación

La altura de la edificación será de dos plantas (B+1) y 7,00 metros. Sobre esta altura solo se permitirán construcciones que queden por debajo del gálibo definido por una línea trazada desde el encuentro extremo de la cara inferior del último forjado de piso, con el plano de cada fachada, que se eleva un metro treinta centímetros (1,30) de altura y desde esta una línea recta, sin quiebros, que va a buscar la cumbrera de la cubierta formando con la horizontal un ángulo igual o menor a 35º.

En ningún caso la cumbrera del tejado se elevará más de cuatrocientos treinta centímetros (4,30 m) sobre la altura del edificio anteriormente definida.

Se permiten balcones, terrazas, miradores y galerías como elementos compositivos de las fachadas.

### Edificabilidad

La edificabilidad se establece en 0,25 m2/m2 (772,50 m2).

### Espacio libre privado

El plan especial califica como suelo libre privado EL(Pv), la parte de suelo no ocupado por la edificación o su área de movimiento. Su tratamiento deberá ser vegetal en, al menos, un 50% de su superficie. En este suelo se permiten construcciones auxiliares, edículos de jardín, piscinas, pistas y similares hasta un 10% del suelo y con una altura máxima de 3,50 metros. Estas construcciones no contabilizan a efectos de ocupación, pero si a efectos de edificabilidad.

### Aparcamientos

Se dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 edificables. Los garajes podrán adosarse a los linderos de la finca, salvo a la alineación.

### Condiciones estéticas

Los cierres entre parcelas no podrán exceder los 2 metros de altura, deberán adaptarse al medio y se realizarán de forma que su acabado sea agradable y estético utilizando, preferentemente, cierres de tipo vegetal. Los cierres exteriores se levantarán hasta un máximo de 1 metro macizo, siendo diáfano a partir de 1 metro, hasta un total 2 metros.

Las edificaciones existentes se aprovecharán en lo posible, reformándose para adaptarlas al terreno en lo posible para conseguir la mayor reducción del impacto visual y la menor alteración de la topografía del terreno.

Se mantendrá al máximo el estado natural del terreno completando la plantación de arbolado y especies vegetales en, al menos, el 50 % de la superficie libre de la parcela.

Se admiten vuelos y cuerpos volados cerrados, con la limitación establecida para la ocupación y computo de edificabilidad.

### Usos

Los cierres entre parcelas no podrán exceder los 2 metros de altura, deberán adaptarse al

Uso característico. El uso característico es el Dotacional de Equipamiento de Bienestar Social y Asistencial a la Tercera Edad, privado. AS (PV).

Usos asociados. Se admiten usos asociados integrados y vinculados funcional y jurídicamente al uso característico.

Usos complementarios. Se admiten como usos complementarios el de garaje-aparcamiento, en superficie y en categoría 1ª (aparcamiento vinculado a la actividad, en planta baja, semisótano o sótano); y, Espacio Libre Privado según lo previsto en el apartado 7.2.8.

# ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

## PLAN DE ETAPAS

Para la totalidad de las obras de dotación de servicios de conexión a la red de abastecimiento de aguas y red de saneamiento y redes de electricidad y telefonía se establece una única etapa.

## EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN

De acuerdo con el apartado i) del artículo 184 del RLSG, en el que se establece que la documentación de los Planes Especiales incluirá una evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización, incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en su caso, las obras de ampliación o refuerzo de estas, se redacta la presente evaluación económica al margen de las previsiones que el PGOM establece en la ficha de gestión VL.2, para la carretera de acceso a Obradoiro, con el objetivo de obtención de suelo para sistema local viario afectando a la finca objeto del presente PE, que estima, la referida ficha en una inversión total de 1.206.299,81 euros de iniciativa pública congestión y ejecución municipal. Se adjunta ficha del PGOM:

Esta evaluación económica se avanza teniendo en cuenta las dificultades que entrañan este tipo de previsiones de presupuestos sin la redacción previa de un proyecto técnico completo; por tanto, esta evaluación se refiere a esquemas técnicos de servicios y obras de urbanización y conexión con los sistemas de infraestructuras que habrán de corregirse y afinarse a través del correspondiente proyecto de obras de urbanización.

Desglosado por capítulos la previsión económica para obras de urbanización y conexión con las redes de servicios, ampliación o refuerzo de las existentes de necesaria ejecución es el siguiente:

Abastecimiento de agua:								1.800,00 euros

Saneamiento, incluyendo estación de bombeo: 					15.500,00 euros

Red eléctrica, refuerzo y ampliación:						800,00 euros

Telefonía:									3.500,00 euros

PEM:										21.600,00 euros

13% GG:										2.808,00 euros

6% BI:										1.296,00 euros

Suma:										25.704,00 euros

21%IVA:										5.397,84 euros

Presupuesto ejecución contrata: 						31.101,84 euros

# ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 96/2020, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia; el presente Plan Especial no precisa la formulación de Estudio de Impacto e Integración Paisajística, al ser la superficie afectada por el proyecto inferior a 10 hectáreas (3.094,18 m2) y el volumen de la edificación prevista inferior a 2.500 m3 (2.320,62 m3).

# VIGENCIA

De acuerdo con el artículo 82 de la LSG, la vigencia del plan será indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

El acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento deberá publicarse, en el plazo de un mes desde su adopción, en el Diario Oficial de Galicia. Junto con la publicación del acuerdo, se publicará la indicación de las medidas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan y la referencia a la dirección electrónica en la que figurará el contenido íntegro del plan a disposición pública.

El documento que contenga la normativa y ordenanzas deberá publicarse en el Diario Oficial de la provincia.

En todo caso, la eficacia del acto de aprobación definitiva a la entrada en vigor del plan aprobado queda condicionada a su publicación de conformidad con lo establecido en este artículo, a la inscripción del instrumento en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la LSG y a lo que disponga a tal efecto la legislación vigente en materia de régimen local.

# MODIFICACIONES

Cualquier modificación del contenido de este plan especial se ajustará a lo dispuesto en el artículo 83 de la LSG.

| En A Coruña, Febrero de 2022 |
| --- |
| Fdo.: |
| Valle García González Arquitecto nº coag 3643 |  |