| TITULO | ESTUDIO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLÚMENES DEL COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR |
| --- | --- |
| EDIFICIO | DE PLANTA BAJA |
| DESTINO | USO ESCOLAR |
| PROMOTOR | COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR |
| SITUACIÓN | Avda. del Pasaje, nº 69 - A Coruña |
| ARQUITECTO | FERNANDO POUSADA PORTEIRO |
| FECHA | DICIEMBRE DE 2021 |

ÍNDICE.

1 AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE						2

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 								2

2.1 DOCUMENTO OBJETO DEL ESTUDIO DEL DETALLE			2

2.2 AGENTES			 						2

2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN SOBRE LA PARCELA	2

3 MARCO NORMATIVO APLICABLE						3

3.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			3

3.2 PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA			3

3.3 LEY DEL SUELO DE GALICIA Y SU REGLAMENTO			3

4 NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN					5

4.1 SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS						5

4.2 SERVIDUMBRE DE FERROCARRIL					6

5 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

DE ORDENACIÓN SOBRE LA PARCELA						6

6 CONDICIONES ESTÉTICAS							8

7 PLANOS										9

1. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

El Colegio "Santa María del Mar" situado en la avda. del Pasaje, nº 69, D.P. 15006 de A Coruña, se encuentra, según el PXOM de A Coruña, clasificado como suelo Urbano Consolidado dentro del Área de Planeamiento Incorporado API S35 del PXOM (Ordenación del frente de la Ría del Burgo). La parcela está calificada como Dotacional de Equipamiento Docente.

La ordenanza de aplicación es la NORMA ZONAL 8 "Equipamientos".

Dado que el colegio precisa adaptar sus instalaciones, se redactó el presente ESTUDIO DE DETALLE, en conformidad con lo estipulado en el apartado a.2) del punto 4. Condiciones de la edificación, que indica que "La ordenación de volúmenes se realizará mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, que deberá garantizar que no se ocasionan perjuicios ni se altera la ordenación de los predios colíndantes.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA.

### 2.1 DOCUMENTO OBJETO DEL ESTUDIO DEL DETALLE.

El objeto del presente documento es el de definir de modo preciso las características generales de la obra, mediante la adopción y justificación a través del presente ESTUDIO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLÚMENES, para la construcción de una Cubierta para Patio, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable.

### 2.2 AGENTES.

| Promotor: | Colegio Santa María del Mar., con C.I.F.: R1500012H. Representante legal D. Alfonso Luis Trillo Pan con N.I.F.: 32.790.241S y domicilio: Avda. del Pasaje, nº 69 - 15006 A Coruña |
| --- | --- |
| Arquitecto: | D. Ferrnando Pousada Porteiro, NIF: 32.753.754Y, colegiado 2291 COAG, domicilio en la Plaza de Santa Gema, bloque 7, 6º D, Fonteculler, Culleredo, A Coruña. Teléfono: 630054852. Correo: fpousada@coag.es |

### 2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN SOBRE LA PARCELA

El ayuntamiento de A Coruña cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal publicado en el DOG número 48, de fecha 8 de marzo de 2013 y en el BOP número 129, del 9 de julio de 2013.

Como consecuencia de las determinaciones establecidas en el PGOM, y de los reajustes necesarios de la delimitación y ordenación, se justifica la tramitación de este Documento, con la finalidad de concretar los aspectos contemplados en él, previo al desarrollo edificatorio.

La necesidad del Estudio de Detalle como instrumento para conseguir los objetivos fijados en el planeamiento, deriva de la propia legislación urbanística, al ser estos documentos los que tienen atribuidas las funciones de completar y reajustar las alineaciones y rasantes, además de la ordenación de los volúmenes edificables en el Suelo Urbano, tal y como se indica en el Art. 73.1 de la LOUG.

DETERMINACIONES DEL PGOM ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

La redacción del presente Estudio de Detalle se atendrá a lo estipulado en el Art 1.2.2. Instrumentos de planeamiento, apartado 3, del PGOM de A Coruña en el que se dice:

Tienen la consideración de instrumentos de planeamiento: Los Estudios de Detalle, para completar, adaptar o concretar las Determinaciones del Plan General en suelo urbano y de los Planes Parciales en el suelo urbanizable y rústico común apto para urbanizar.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

### 3.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:

Según el apartado 1.4 de las Directrices de ordenación del territorio, DOT:

“1.4. Los instrumentos de ordenación territorial, los restantes de la planificación sectorial, así como los instrumentos de planeamiento urbanístico, deberán justificar su coherencia y conformidad con las determinaciones y criterios establecidos por las Directrices de ordenación del territorio, incorporando una valoración de la correspondencia de sus contenidos con respecto a lo dispuesto en las DOT.”

La propuesta de ordenación afecta a los espacios libres de una parcela ya urbanizada y a su edificación existente, vemos que no afecta al patrimonio natural ni al paisaje al adaptarse a su entorno tipológicamente y a que no existen bienes del patrimonio cultural próximos que se pudieran ver afectados por la ordenación.

Dado que el ámbito objeto de este Estudio de Detalle está clasificado como suelo urbano consolidado ya edificado, y a que se propone el incremento del equipamiento escolar existente, es coherente con las determinaciones y criterios establecidos por las DOT.

### 3.2 PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA:

Con respecto al Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POLGA), cabe señalar que la zona donde se asienta la parcela está clasificada como Suelo Urbano consolidado, por el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña, y por lo tanto está fuera del ámbito de aplicación según el artículo 3 – ámbito de aplicación - del POLGA:

“1. El Plan de Ordenación del Litoral abarcará el territorio de todos los municipios costeros relacionados en el anexo de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia incluido dentro de las cuencas vertientes definidas conforme a la metodología recogida en la Memoria y reflejada en las series cartográficas del POL.

2. No será de aplicación en la parte del término municipal no incluido en la citada

delimitación, ni en los ámbitos clasificados como suelo urbano consolidado o suelo de núcleo rural por el planeamiento en vigor o que adquieran esa clasificación en virtud de expedientes de primero planteamiento, modificación o revisión de aquel. Tampoco lo será en aquellos suelos que a la entrada en vigor de este Plan habían finalizado la tramitación del instrumento de gestión.”

### 3.3 LEY DEL SUELO DE GALICIA Y SU REGLAMENTO:

La finalidad y alcance de los Estudios de Detalle vienen definidos en el artículo 79.1 y 79.2 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia y con el artículo 192.2 del Decreto 143/2016, reglamento de la ley del suelo. Tal precepto establece:

  - En desarrollo de los planes generales, planes parciales y planes especiales, podrán redactarse Estudios de Detalle con los siguientes objetivos:

    - Completar o reajustar las alineaciones y rasantes.

    - Ordenar los volúmenes edificables.

    - Concretar las condiciones estéticas y de composición de las edificaciones complementarias del planeamiento.

  - Los Estudios de Detalle en ningún caso podrán:

a) Alterar el destino urbanístico del suelo.

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.

- Reducir o modificar las superficies destinadas a viales, espacios libres o dotaciones públicas.

- Prever la apertura de vías de uso público que no estén previamente recogidas en el plan que desenvuelvan o complementen.

- Aumentar la ocupación del suelo, las alturas máximas edificables o la intensidad de uso.

- Parcelar el suelo.

- No tener en cuenta o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente   plan.

- Establecer nuevos usos y ordenanzas.

Tramitación del Estudio de Detalle.

El procedimiento de tramitación de los estudios de detalle se regula en el artículo 80 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, y en el artículo 194, del Decreto 143, de 22 de septiembre, reglamento de la ley del suelo que la desarrolla, que dice lo siguiente:

“Artículo 194. Formulación y aprobación de los estudios de detalle

Los estudios de detalle podrán ser formulados por los ayuntamientos, por la Administración autonómica, por otros órganos competentes en el ámbito urbanístico y por los particulares legitimados para hacerlo (artículo 80.1 de la LSG).

Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por el órgano municipal competente y sometidos a información pública por plazo mínimo de un mes mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia. Asimismo, se notificará individualmente a todas las personas titulares catastrales de los terrenos afectados. En su caso, se solicitarán los informes sectoriales preceptivos (artículo 80.2 de la LSG).

A la vista del resultado de la información pública, el órgano municipal los aprobará definitivamente, con las modificaciones que resultasen pertinentes (artículo 80.2 de la LSG).

Los plazos para su aprobación definitiva serán los establecidos en el artículo 76 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y artículo 187 de este reglamento (artículo 80.2 de la LSG).”

Contenido de los Estudios de Detalle

Según el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento, los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos:

1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas.

2 Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, además, un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el Plan, y de las que se obtienen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo establecido sobre este extremo en el número 3 del artículo anterior.

3. Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente existente.

4. NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN.

### 4.1. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.

Son de aplicación las servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60 de 21 de julio (BOE 173 de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72 de 24 de febrero (BOE 69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de agosto (BOE 218, de 11 de septiembre) y por Real decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (BOE 303, de 19 de diciembre), que desarrolla el artículo 51 de la Ley 48/60 sobre Navegación Aérea.

Así como, el Real Decreto 374/1996, de 23 de febrero por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de A Coruña (BOE, 64, de 14 de marzo de 1996).

Normativa Aplicable y Criterios de Referencia

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. n° 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, modificado por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (B.O.E. n° 204, de 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (B.O.E. n° 118, de 17 de mayo).

Real Decreto 374/1996, de 23 de febrero, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de La Coruña (B.O.E. n° 64, de 14 de marzo de 1996).

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de A Coruña aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 (B.O.E. no 220, de 13 de septiembre) definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).

Afecciones sobre el Territorio.

La totalidad del ámbito del Estudio de Detalle se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de A Coruña. Las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de A Coruña que afectan a dicho ámbito, determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones  del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

Teniendo en cuenta que, según la cartografía incluida en el Estudio de Detalle, las cotas del terreno en el área de interveción se encuentran aproximadamente por debajo de 20 metros y las cotas de las servidumbres aeronáuticas se encuentran aproximadamente por encima de 137 metros, ambas sobre el nivel del mar, y que no se modifica mediante el presente Estudio de Detalle, hay cota, en principio, suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones e instalaciones previstas, las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y similares.

Se adjunta plano de “Afecciones de Servidumbres Aeronáuticas” de la zona del Pasaje.

### 4.2. SERVIDUMBRE DE FERROCARRIL.

Son de aplicación las servidumbres de ferrocarril establecidas conforme a la ley 39/2003 de 17 de noviembre (BOE 276 de 18 de noviembre) del sector ferroviario, el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre (BOE 315, de 31 de diciembre) por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y por la Orden de Fomento 230/2005, de 6 de julio (BOE de 12 de julio de 2005), por lo que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas.

Se está tramitando la autorización a Adif, ya que la edificación se encuentra fuera de la Zona de Protección y de la Línea Límite de Edificación del Ferrocarril.

5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN SOBRE LA PARCELA.

### Desarrollo de los Parámetros del P.G.O.M. del ayuntamiento de A Coruña

### Art. 7.2.8. NORMA ZONAL 8. EQUIPAMIENTOS.

1. Ámbito

Comprende las áreas grafiadas con la trama de equipamientos, general o local, en el plano O6 de "Zonificación” del suelo urbano.

2. Tipología característica

La tipología edificatoria dependerá de la norma zonal predominante en la que se integra la parcela equipamiento.

3.Obras admitidas

Se admiten todo tipo de obras de las descritas en los artículos 1.4.8. Obras en los edificios, 1.4.9. Obras de demolición y 1.4.10. Obras de nueva edificación, del Título l.

4.Condiciones de la edificación

A los efectos de edificación de las parcelas de equipamiento hay que distinguir los siguientes casos:

a) Equipamientos privados.

b) Equipamientos públicos.

c) Campus Universitario de Elviña.

La ordenación volumétrica se fijará mediante un estudio de detalle.

4.1.- Condiciones comunes.

Las parcelas de equipamiento con elementos incluidos en el Catálogo deberán cumplir las normas del Título IV, para la modificación de su parcela, la implantación de usos y las intervenciones en los inmuebles.

Las demás parcelas de equipamiento deberán cumplir las normas de uso del Título V y las generales de la Edificación del Título VI de estas Normas, con las limitaciones que se establecen en los apartados siguientes.

Parcela mínima.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones, agregaciones o segregaciones, se establecen las siguientes dimensiones de parcela mínima:

En suelo urbano o planeamientos de desarrollo de suelo urbano, se considerará parcela mínima la de quinientos (500) metros cuadrados, salvo indicación en contra de la normativa sectorial específica.

- En suelo urbanizable, cuando los planes parciales remitan o la presente regulacion, las superficies serán las señaladas en la normativa sectorial específica o Título V del Plan General. y en su defecto, la de mil (1.000) metros cuadrados.

No se autorizan parcelaciones ni segregaciones por debajo de la parcela 	mínima establecida.

##### 2) Altura de pisos y altura global.

Lo altura de pisos será como máximo lo establecida en los Normas Generales. La altura global de la edificación tomará como referentes máximos la altura en metros que sea de aplicación según la zona, en los casos en que esté determinado. Las plantas edificadas podrán tener la altura libre que funcionalmente requieran, sin que ello pueda ser argumentado para incrementar la altura en metros equivalente para la correspondiente zona, aunque se mantuviera el número de plantas. En el caso de los equipamientos privados con uso sanitario, el estudio de detalle, podrá modificar esta altura en metros, siempre que no se supere la edificabilidad máxima en cada caso.

4.2.- Equipamientos Privados.

##### Se regularán por las siguientes condiciones:

1)- Las parcelas de equipamiento privado integrados en manzanas o unidades edificatorias completas (Norma Zonal 2), tendrán una tipología de edificación en manzana, con las mismas condiciones de edificación que se deriven de la Norma Zonal de la unidad en la que se integren.

2)- Las parcelas de equipamiento privado incluidos en ámbitos regulados por las Normas Zonales 4 de Conservación de la estructura tipológica y/o edificatoria, 5 de Extensión edificatoria en tipología unifamiliar, o normas tipo ciudad jardín previstas en el planeamiento de desarrollo, se regularán por las condiciones de la Norma Zonal 3, Edificación  abierta,  con  limitación  de  la  altura máxima reflejada en los planos o en su defecto la de cuatro (4) plantas y una edificabilidad máxima de 0,5 m2/m2.

3)- Las parcelas de equipamiento privado que ocupen manzanas independientes y aisladas dentro del resto de Normas Zonales, tendrán tipología de edificación abierta, con una edificabilidad máxima de 1,5 m2/m2.

4)- Las parcelas de equipamiento privado con uso sanitario tendrán una edificabilidad máxima de 2,0 m2/m2.

##### 5)- En las parcelas privadas calificadas como equipamiento de contingencia "EQ" es posible situar cualquiera de los usos de equipamiento definidos en estas normas, si bien cuando se trate de implantar el uso sanitario (SN) no podrán superarse las edificabilidades previstas en los apartados 1, 2 y 3 anteriores.

6)- Si en el plano 06. Zonificación, en la parcela de equipamiento apareciera una cifra entre paréntesis "(nº)", esta se refiere a la altura máxima de la edificación que se puede alcanzar.

### Parcela existente: 50.000 m2.

Edificabilidad existente: 17.787,24 m2. (0,355m2/m2)

Edificabilidad proyectada: 18.833,46 m2. (0,377m2/m2)

La parcela sobre la que se concentra la edificación del colegio y que es objeto de este Estudio de Detalle tiene las superficies que se indican en la siguiente tabla.

### Superficies (m2)

| Edificio | Superficie (m2) | Volumen (m3) |
| --- | --- | --- |
| Edificio Principal | 9.246,70 | 31.751,57 |
| Comedor-Biblioteca | 1.576,90 | 10.817,46 |
| Pabellón | 1.344,00 | 13.440,00 |
| Patio Cubierto | 1.568,57 | 16.622,42 |
| Cubierta Pista de Hockey | 1.046,22 | 7206,32 |
| Total | 17.787,24 | 85.514,61 |
| Edificabilidad | 0,355 m2/m2 |  |
| Cubierta Patio Nuevo | 1.046,22 | 7206,32 |
| Total con Ampliación | 18.833,46 | 92.420,93 |
| Edificabilidad con Ampliación | 0,377 m2/m2 |  |

En base a estos datos, la edificabilidad total está muy por debajo de 1,5 m2/m2.

En cuanto a la volumetría, el aumento de volumen en el conjunto de la parcela es de un 9,15%, muy por debajo del 20% máximo que indica la norma.

Por todo ello, la edificación proyectada cumpliría con las condiciones que se indican en este Estudio de Detalle.

6. CONDICIONES ESTÉTICAS.

Teniendo en cuenta que, según la cartografía incluida en el Estudio de Detalle, las cotas del terreno en el área de intervención se encuentran aproximadamente por debajo de 20 metros y las cotas de las servidumbres aeronáticas se encuentran aproximadamente por encima de 137 metros, ambas sobre el nivel del mar, y que no se modifica mediante el presente Estudio de Detalle, hay cota, en principio, suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones e instalaciones previstas, las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc), incluidas las grúas de construcción o similares.

A Coruña, diciembre de 2021

Fdo. El Arquitecto:

# Fernando Pousada Porteiro

# 7. ÍNDICE DE PLANOS

001. SITUACIÓN. AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE

002. IMAGEN DEL AMBITO

003. AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE. PLANO GEORREFERENCIADO

004. SERVIDUMBRES

005. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

006. PLANOS DEL VOLUMEN PROPUESTO